DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_545

| Date du contrôle : 04-10-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : Référence cadastrale de l'habitation : |  |
| Propriétaire | Adresse : |  |

Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : Nombre de pièces principales : | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : |  |

Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| Superficie totale de la parcelle : m² |  |
| --- | --- |
| Surface disponible ANC : m² Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☐ OUI ☐ NON |
| Pente du terrain recouvrant le traitement : Commentaires : |  |
| Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? Est-il destiné à la consommation humaine ? Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

Implantation du système

| Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☐ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : |  |
| --- | --- |

Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires |  |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement

#{ef-bac_a_graisse-fin}

Le traitement

Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☐ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☐ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☐ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| Avis du SPANC |  |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Contrôle réalisé par : |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |