DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 365-16768

| Date du contrôle : 23-04-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 21 ROUTE DE LA MONTAGNE 58220 58220 CIEZ Référence cadastrale de l'habitation : YI 143 |  |
| Propriétaire | Monsieur POINTEL Remy Denis Maurice Complément de nom ou conjoint : Adresse : 21 ROUTE DE LA MONTAGNE 58220 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 2 Nombre de pièces principales : 4 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 4 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 800 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 500 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☑ Bac(s) à graisse ☑ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Commentaire Te de visite pour les wc | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Fosse septique |  |
| Volume en m³ 1 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui |
|  | Type d'eaux usées Eaux vannes |
|  | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
|  | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non |
|  | Vidange(s) effectuée(s) - |
| Bac à Graisse |  |
| Volume en L 200 | Tampon du bac à graisse accessible ? Oui |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter Eaux vannes + eaux ménagères | Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui |
| Type de matériau de remplissage Béton | Le bac présente-t-il des signes d'altération ? ? |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui |
|  | Vidange(s) effectuées ? - |
| Préfiltre |  |
| Type Séparé de la fosse toutes eaux | Tampon du préfiltre accessible ? Oui |
| Volume en l 200 | Dégradations constatées ? Oui |
| Indépendant de la fosse - | Si oui, préciser : DEBUT DE CORROSION |
|  | Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? ? |
|  | Colmatage ? Non |
|  | Ecoulement au sein du préfiltre correct ? Oui |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Regard affleurant ? Oui |
|  | Commentaires : Absence de parois |
| Araignée |  |
| Largeur en m / ml - | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non |
| Surface en m² - | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation ? |
| Profondeur en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? ? |
| Commentaire Non acce | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? ? |
|  | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? ? |
|  | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? ? |
|  | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? ? |
|  | Commentaires sur le traitement Non accessible |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : Rendre àccessible la filière de traitement Remplacer les parois separatives du prefiltre et s assurer de la présence de matériaux filtrants type pouzzolane |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |