DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22389

| Date du contrôle : 14-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 2009 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 12 ROUTE DES GAUDRYS VILLECHAUD 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : |  |
| Propriétaire | Monsieur COLLINET Jean Paul Adresse : 12 ROUTE DES GAUDRYS ROUTE DES GAUDRYS VILLECHAUD 58200 COSNE COURS SUR LOIRE France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : 6 | Nombre d'occupants : 3 Nombre équivalent habitant : 6 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 200 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Fossé Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

###### Le regard de collecte

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Commentaire | Ce regard reçoit l'ensemble des eaux usées de l'habitation |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 6 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | Polyéthylène |
| Commentaire |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |
| Fosse toutes eaux |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 100 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation secondaire |
| Equipements | Extracteur statique |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |

Le traitement : Filtre à sable vertical non drainé

| Longueur en m / ml | 7 m |
| --- | --- |
| Largeur en m | 5 m |
| Surface en m² | 35 m² |
| Profondeur en m | 1.10 m |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |

Le regard de répartition

Le regard de bouclage

| Regard de bouclage |  |
| --- | --- |
| Regard de bouclage |  |
| Regard de bouclage |  |
| Regard de bouclage |  |
| Regard de bouclage |  |
| Regard de bouclage |  |
| Commentaire |  |

Le poste de relevage

| Implantation | Avant la fosse toutes eaux |
| --- | --- |
| Matériau : | Polyéthylène |
| Volume bachée en litre | L |
| Volume en litre | L |
| Emplacement du poste de relevage | avant le prétraitement |
| Présence d'une ventilation ? |  |
| Présence d'une alarme ? |  |
| Commentaire |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |
| Poste de relevage |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : Surveiller la saturation du filtre en vérifier le niveau d'eau dans le regard de bouclage du filtre |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Lors du contrôle, nous avons constaté la présence d'eau dans les regards du filtre à sable, cela peut faire penser à un début de saturation du filtre, l'acquéreur devra surveiller l'avancement en regardant régulièrement le niveau d'eau dans les regards. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |