CONTROLE DE CONCEPTION

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22390

| Date du contrôle : 18-04-2018 Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain 4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse: 3 route des petites vignes de chaumont Le Vernoy 58150 SUILLY LA TOUR Référence cadastrale de l'habitation : B 231 Référence cadastrale de la filière : b 232 |
| Propriétaire | Madame HENRY Adresse : 3 route des petites vignes de chaumont Le Vernoy 58150 SUILLY LA TOUR France : : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | Madame HENRY : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☐ Construction neuve | ☑ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |

Caractéristiques de l’habitation

| Type d’habitation Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | Principale 3 5 2 5 EH 1 |
| --- | --- |
| Type de zonage : | Etat du raccordement : |
| Commentaires : |  |

# Concepteur du projet

Adresse : : :

# Installateur du projet (si connu)

Adresse : : :

Caractéristiques du terrain et de son environnement

| Partie déclarative | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Superficie totale de la parcelle : 600 m² - Superficie disponible pour l’assainissement : 400 m² | Est-elle suffisante ? ☑ OUI ☐ NON |
| - Terrain desservi par un réseau public d ‘eau potable ? ☑ OUI ☐ NON - Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré |  |
| - Présence d’un captage sur le terrain ? ☑ OUI ☐ NON - Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☑ NON ☐ ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☑ ? | Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ? ☐ OUI ☑ NON Contraintes discriminatoires ? ☐ OUI ☐ NON |
| - Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ OUI ☑ NON ☐ ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? - Si oui, distance par rapport au de traitement : m - Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? | Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ OUI ☑ NON Distance > 35m ? ☐ OUI ☐ NON Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☑ OUI ☐ NON |
| Commentaires : |  |

# Etudes et documents

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Etude de définition de la filière ANC réalisée ? ☐ OUI ☑ NON - Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON | Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☐ OUI ☐ NON Est-elle suffisante ? ☑ OUI ☐ NON |
| - Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500 | Plan de masse fourni ? ☑ OUI ☐ NON Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? ☑ OUI ☐ NON Plan en coupe fourni ? ☑ OUI ☐ NON Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ? ☐ OUI ☐ NON Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ? ☑ OUI ☐ NON |

# Pédologie

| Données pédologiques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du(des) sondage(s) effectué(s) |  | ☐ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle |  |  |  |
| Possibilité offerte par la nature du sol |  | ☐ Epandage souterrain classique ☐ Epandage sur sol reconstitué |  |  |  |
| Couches sondées |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| Perméabilité(s) |  |  |  |  |  |
| Valeur 1 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur 2 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur 3 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur moyenne : mm/h Commentaires : |  |  |  |  |  |
| Conclusion(s) pédologique(s) |  |  |  |  |  |
| 1er sondage |  |  |  |  |  |
| 2ème sondage |  |  |  |  |  |
| 3ème sondage |  |  |  |  |  |
| Conclusion(s) |  |  |  |  |  |
| Indices SERP |  |  |  |  |  |
| Sol : | Eau : |  |  | Roche : | Pente : |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |

# Description de l’évacuation

Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle Origine des effluents : Eaux Ménagères + Eaux Vannes

La ventilation

| Diamètre en mm : 100 mm |  |
| --- | --- |
| Type de ventilation : Ventilation secondaire |  |
| Equipements | Extracteur éolien |
| Dans le cas d'une fosse, une ventilation est-elle prévue ? | Dans le cas d'une fosse, une ventilation est-elle prévue ? |
| Est-il prévu un extracteur ? | Oui |
| Si extracteur, remontée au faîtage ? | Oui |
| Si extracteur, situé à plus de 40 cm du faîtage ? | Oui |
| Ventilation prévue ? | Oui |
| Le positionnement est-il correct ? | Oui |
| Commentaire : |  |

Le traitement

| Type de traitement : Filtre à sable vertical non drainé |  |
| --- | --- |
| Longueur en m / ml : 6 m Largeur en m : 5 m Surface en m² : 30 m² Profondeur en m : m |  |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m : m Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m : m Distance minimum par rapport aux arbres en m : m |  |
| Filière prévue autorisée dans la zone ? | Oui |
| Dispositif adapté aux contraintes de sol ? | Oui |
| Préciser : |  |
| Longueur d'une tranchée supérieure à 30m ? | Non |
| Dimensionnement adapté au logement ? | Oui |
| Distance de l'habitation supérieure à 5m ? | Oui |
| Distance des limites de la parcelle supérieure à 3m ? | Oui |
| Distance de la végétation supérieure à 3m ? | Oui |
| Commentaire : |  |

AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Julie EVE | Date : 16-05-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : 16-05-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |