Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

Loire Vignobles et Nohain

4 place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2306-19481

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 26-04-2018 par Julie EVE

Personne(s) présente(s) : Entreprise JUDEE

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom :  MARTIN Jean-luc

Adresse :   LES RABIONS

Commune :  PERROY  France Code postal : 58220

Téléphone :   Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	5  LES RABIONS      Commune : PERROY Code postal : 58220

Référence cadastrale :  ZT 89

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses

Volume  200 L

Fosse septique

Volume : 1 m3

Fosse toutes eaux

Volume : 3 m3

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Ventilation :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : 25 m²

Type de rejet : Milieu hydraulique superficiel

Lieu de rejet prévu ou actuel : Cours d'eau

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et respectant la réglementation en vigueur.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.