Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

Loire Vignobles et Nohain

4 place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 1064

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 29-05-2018 par Aurélie GRIGNAC

Personne(s) présente(s) :

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom :  LANGUMIER Patrick

Adresse :  16 rue de la carabinnerie       La grande Brosse

Commune :  DONZY   Code postal : 58220

Téléphone :   Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	794  1 rue des Chenevières- La Grande Brosse      Commune : DONZY Code postal : 58220

Référence cadastrale :  AB 242

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 3 m3

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical non drainé

Surface : 25 m²

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Pose de la ventilation non terminée

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Monsieur LANGUMIER Patrick Adresse : 794 1 rue des Chenevières- La Grande Brosse Commune de DONZY Planche de photographies- Prises de vue du 29-05-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |