## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : COULOUTRE

Adresse du bien : 4  LES BASSOTS

Propriétaire: Monsieur  CARROUEE LAURENT

Donzy,

Le 08/06/2018

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de : Monsieur CARROUEE LAURENT

Références cadastrales : B 380

Diagnostic réalisé par : Julie EVE

Diagnostic réalisé le : 08-06-2018

Personnes présentes : Monsieur Carrouee Laurent

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

- D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain

- D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.

- Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD

Vice-Présidente en charge de l’Environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Monsieur CARROUEE LAURENT Adresse : 4 LES BASSOTS Commune de COULOUTRE Planche de photographies- Prises de vue du 08-06-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |