Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2019_22610

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 05/06/2020 par #{conformite.agent}

Personne(s) présente(s) : Martignon et fils

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur et Madame EMONIN Jacky

Adresse : Adresse :   Rue des Moulins      Moulin L'Eveque

Commune :  Commune :  COSNE COURS SUR LOIRE   Code postal : 58 200

Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	  Rue des Moulins     Moulin L'Eveque Commune : COSNE COURS SUR LOIRE Code postal : 58 200

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZA 147

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 4 m3

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation : Ventilation secondaire

Equipements : Extracteur statique

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre compact

Numéro d’agrément : 2013-12

Capacité : 6 eH

Dénomination commerciale : X-PERCO FRANCE QT

Type de rejet : Milieu hydraulique superficiel

Lieu de rejet prévu ou actuel : Cours d'eau

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Pascal FASSIER

Vice–Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Propriété de Monsieur et Madame EMONIN Jacky Adresse : Adresse : Rue des Moulins Commune de COSNE COURS SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 05/06/2020 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |