DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22447

| Date du contrôle : 28/07/2021 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 19/07/2018 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 130 Impasse de Pégase 58450 ANNAY Référence cadastrale de l'habitation : ZH 70 |  |
| Propriétaire | Madame RAIMBAULT Angelina Adresse : Les Girardins 58450 ANNAY |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Gîte |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 6 Nombre de pièces principales : 7 | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : 7 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 3379 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 50 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☐ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☑ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 100 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation primaire |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | Non |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? | Non |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : |  |

La microstation

| La station est-elle agréée ? | Oui |
| --- | --- |
| Numéro d'agrément | 2011-008 BIS |
| Dénomination commerciale | EYVI 07 PTE |
| Capacité maximale de traitement en EH | 7 eH |
| Recirculation ? | Oui |
| Marque |  |
| Y a-t-il un contrat de maintenance ? | Non |
| Si oui, auprès de quelle société ? |  |
| Taux d'accumulation des boues en % : | 30 % |
| Processus | Boues activées |
| Ventilation |  |
| Fonctionnement possible par intermittence ? | Non |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire | La microstation a été installée pour un gîte fonctionnant par intermittence, cette utilisation ne correspond pas aux prescriptions technique indiquées dans l'agrément |
| L’écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ? | Oui |
| Si contrat de maintenance, date du dernier contrôle : |  |
| Présence d’une pompe et/ou surpresseur d‘air dans la cuve composant la filière ? | Oui |
| Le raccordement électrique de la station est-il réalisé ? | Oui |
| Cette filière est-elle en état de fonctionnement ? | Oui |
| Présence d’une alarme ? | Oui |
| Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grille de maillage) ? | Oui |
| Si non, préciser : |  |
| Taux d’accumulation des boues en % : |  |
| Les éléments électromécaniques sont-ils en état de fonctionnement ? | Oui |
| Commentaires : |  |
| Vidange(s) effectuée(s)? |  |
| Ouvrage accessible ? | Oui |
| Tampon accessible ? | Oui |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Dégradations constatées ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Dysfonctionnement observés ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ? (ctrlfo3) | Nul |
| Si oui, lesquels et pourquoi ? |  |
| La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ? (ctrlfo3) | Nul |
| Si oui, lequel et pourquoi ? |  |
| Commentaires sur impact(s) et risque(s) : |  |

Le rejet

| Type de rejet | Milieu hydraulique superficiel |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Marre |
| Nature des eaux rejetées | Eaux traitées |
| Commentaire | tranchées drainantes avec exutoire dans la mare |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Non |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? |  |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : |  |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? |  |
| Rejet |  |
| Commentaires : |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : | Traités |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? | Oui |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? | Oui |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? |  |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? |  |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? | Non |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? | Oui |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : | trop plein dans la mare |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☑ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement. Néanmoins, ce genre de système d'assainissement comme indiqué dans l'avis publié au journal officiel n'est pas adapté pour un fonctionnement par intermittence. Comme indiqué dans le document technique de la micro station, la ventilation secondaire n'est pas rendue obligatoire du fait de l'injection d'oxygène, toutefois une ventilation sur la colonne de chute d'eau doit être installée jusqu'à l'air libre, à l'extérieur et au dessus des locaux habités. Prévoir la rehausse de la ventilation existante. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Pascal FASSIER Vice–Président en charge du cycle de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement |  |
| --- | --- |