Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2022_22825

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 05/04/2022 par #{conformite.agent}

Personne(s) présente(s) : Monsieur GAUDRY Romain

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur GAUDRY Romain

Adresse : Adresse : 3  Les Ramiers

Commune :  Commune :  SUILLY LA TOUR   Code postal : 58150

Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	3  Les Ramiers      Commune : SUILLY LA TOUR Code postal : 58150

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  AL 61

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses

Volume  Volume  200 L

Fosse toutes eaux

Volume : 3 m3

Préfiltre

Volume : Séparé de la fosse toutes eaux L

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation : Ventilation secondaire

Equipements : Extracteur statique

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Tranchée(s) d’épandage

Nombre de tranchées) : 9

Linéaire : 45 ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Pascal FASSIER

Vice–Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Propriété de Monsieur GAUDRY Romain Adresse : Adresse : 3 Les Ramiers Commune de SUILLY LA TOUR Planche de photographies- Prises de vue du 05/04/2022 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |