Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 5211

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le :  par #{conformite.agent}

Personne(s) présente(s) :

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Madame FREYDRICH Catherine

Adresse : Adresse :   LES GRANDS COCUS

Commune :  Commune :  NEUVY SUR LOIRE  France Code postal : 58450

Téléphone :  06.22.46.14.90 Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	458  LES GRANDS COCUS      Commune : NEUVY SUR LOIRE Code postal : 58450

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  B 487

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 3 m3

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation : Ventilation secondaire

Equipements : Extracteur statique

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre compact

Numéro d’agrément : 2016-003

Capacité : 5 eH

Dénomination commerciale : GAMME ECOFLO MODELES CP MC

Type de rejet : infiltration sur la parcelle

Lieu de rejet prévu ou actuel : Infiltration : tranchées drainantes

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Informations concernant l’avis emis

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Pascal FASSIER

Vice–Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Propriété de Madame FREYDRICH Catherine Adresse : Adresse : 458 LES GRANDS COCUS Commune de NEUVY SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |