Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2022_22848

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 06/10/2022 par #{conformite.agent}

Personne(s) présente(s) : Monsieur BERTON

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Société APRR Autoroute A77

Adresse : Adresse : 36  Rue du Docteur SCHMITT

Commune :  Commune :  Saint-Apollinaire  France Code postal : 21850

Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	  Bois Sapin     Aire de repos du Caule sens 1
PR89 Commune : NEUVY SUR LOIRE Code postal : #{info_generales.dossier.adresse_cp}

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZP 38

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 18 m3

Préfiltre

Volume : Séparé de la fosse toutes eaux L

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation : Ventilation secondaire

Equipements : Extracteur statique

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre compact

Numéro d’agrément :

Capacité : 15 eH

Dénomination commerciale : ENVIRO - SEPTIC ES

Type de rejet : Milieu hydraulique superficiel

Lieu de rejet prévu ou actuel : Fossé

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Lors du contrôle, l'installation de la ventilation n'était pas terminée.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Pascal FASSIER

Vice–Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Propriété de Société APRR Autoroute A77 Adresse : Adresse : Bois Sapin Commune de NEUVY SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 06/10/2022 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |