Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

Loire Vignobles et Nohain

4 place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 8902

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 24-07-2018 par Aurélie GRIGNAC

Personne(s) présente(s) : Entreprise TORRES

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom :  RACLIN Julien

Adresse :   33 RUE DU CHATEAU GAILLARD

Commune :  POUILLY SUR LOIRE  France Code postal : 58150

Téléphone :   Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	17  17 ROUTE DES MOLLETS      Commune : COSNE COURS SUR LOIRE Code postal : 58200

Référence cadastrale :  ZO 190

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume :  m3

Préfiltre

Volume :  L

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation :

Equipements :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : 30 m²

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Monsieur RACLIN Julien Adresse : 17 17 ROUTE DES MOLLETS Commune de COSNE COURS SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 24-07-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |