## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : MESVES SUR LOIRE

Adresse du bien : 20  Rue du Crot des Pierres

Propriétaire: Madame  DEVAUX Catherine

Donzy,

Le 16/03/2021

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de :  : Madame DEVAUX Catherine

Références cadastrales :  : ZP 186

Diagnostic réalisé par :  : Julie EVE

Diagnostic réalisé le : 16/03/2021

Personnes présentes : :

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

- D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain

- D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.

- Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Pascal FASSIER

Vice-Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Madame DEVAUX Catherine Adresse : Adresse : 20 Rue du Crot des Pierres Commune de MESVES SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 16/03/2021 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |